A

Peak No.   Time      Area        Height           Conc.

1         7.500      23337       982             0.9846

2         8.045      39420       1648            1.6630

3         8.422      2259521     217332          95.3300

4         8.780      25982       6922            1.0960

5         17.780     21872       2502            0.9229

Total                                         100.0000

Column :4.6x250mm C18

Solvent A :0.1% Trifluoroacetic in 100% Acetonitrile

Solvent B :0.1% Trifluoroacetic in 100% Water

Gradient:                A           B

0.01min     10%         90%

25min       35%         65%

25.01min    100%         0%

30.0min            STOP

Flow rate   :1.0 ml/min

Wavelength :220nm

Volume    :10µl

B M.W.: 2539.35 Instrument Agilent-6125B Probe: ESI Probe Bias: ＋4.5kv Nebulizer Gas Flow: 1.5L/min Detector: 1.5kv CDL: -20.0v T. Flow: 0.2ml/min CDL Temp.: 250 ℃ B. Conc.: 50%H2O/50%ACN Block Temp.: 200℃ [M+6H]6+ [M+3H]3+ [M+4H]4+ [M+5H]5+

Figure. S. 1. Characterization of GmAMP. (A) purification of GmAMP. (B) electrospray ionization (ESI) mass spectrometer of GmAMP.